DOPRAVNÍ KUŽEL Dopravní kužel je přenosné vodicí dopravní zařízení složené z jedné nebo více částí (základová deska, těleso kužele, retroreflexní povrch). Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají význam podélné souvislé čáry, mohou též vymezovat plochu, do které je zakázáno vjíždět. Užívají se zejména při krátkodobých dopravních opatřeních pro vyznačování pracovních míst (provádění vodorovného dopravního značení, drobné opravy, dočasné zamezení vjezdu vozidel). Dopravní kužel může být celý retroreflexní s výjimkou základové desky (kategorie A), nebo má retorefelxní pouze část tělesa (kategorie B). Dopravní kužel může být doplněn výstražným světlem typu1.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění ČSN EN 13422+A1 Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

| Charakteristiky | Ustanovení ČSN EN 13422+A1 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |  |
| tvar dopravních kuželů | čl. 4.1.1 | třída S1 nebo S2 |  |
| tvar základové desky | čl. 4.1.1 | 4 – 8 stran |  |
| výška dopravních kuželů | čl. 4.1.2 NA 2.3 | min. 750 mm – dálnice a silnice pro motorová voz. |  |
|  |  | min. 450 mm – ostatní PK |  |
| rozměry horní části tělesa kuželů | čl. 4.1.2.3 | splnění požadavků normy |  |
| rozměry základové desky | čl. 4.1.2.4 | splnění požadavků normy |  |
| vzhled kužel > 450 mm kužel 300 mm – 450 mm | NA 2.2 | 5 pruhů, střídavě červených a bílých, horní a spodní části červené 3 pruhy, střídavě červené a bílé pruhy, horní a spodní části červené |  |
| minimální hmotnost | čl. 4.1.2.1 NA.2.3 | třída W2 nebo W3 |  |
| výška stohování | čl. 4.1.2.2 | splnění požadavků normy |  |
| Vizuální funkční charakteristiky |  |  |  |
| viditelnost ve dne retroreflexního povrchu | čl. 6.1.2.1 NA 2.4 | činitel jasu: třída LA nebo LB trichromatické souřadnice uvnitř oblasti |  |
| viditelnost ve dne neretroreflexního vnějšího povrchu | čl. 6.1.2.2 | činitel jasu > 0,11 trichromatické souřadnice uvnitř oblasti |  |
| součinitel retroreflexe | čl. 6.1.2.3 NA 2.6 | třída R2A nebo R2B - dálnice a rychlostní komunikace třída R1A nebo R1B - ostatní pozemní komunikace |  |
| součinitel retroreflexe - další požadavky (jen pro kužely kategorie A) | čl. 6.1.2.4 NA 2.7 | třída R2B - dálnice a rychlostní komunikace třída R1B - ostatní pozemní komunikace |  |
| relativní rozložení retroreflexe (jen pro kužely kategorie A) | čl. 6.1.2.5 | splnění požadavků normy |  |
| součinitel retroreflexe za mokra | čl. 6.1.2.6 NA 2.8 | třída WT1 |  |
| Fyzikální funkční charakteristiky |  |  |  |
| stabilita | čl. 6.2.1 | splnění požadavků normy |  |
| zkouška pádem | čl. 6.2.2 | splnění požadavků normy |  |
| adheze retroreflexních povrchů | čl. 6.2.3 | splnění požadavků normy |  |
| souvislost retroreflexních povrchů | čl. 6.2.4 | splnění požadavků normy |  |
| odolnost proti poškození při nízkých teplotách | čl. 6.2.5 | splnění požadavků normy |  |