NEPROSVĚTLOVANÉ DOPRAVNÍ MAJÁČKY Neprosvětlované dopravní majáčky jsou zařízení určená k varování řidičů před překážkou. Umisťují se na dopravní ostrůvky, zpravidla na nástupní ostrůvky zastávek veřejné hromadné dopravy a na dělící ostrůvky na přechodech pro pěší a na místech pro přecházení. Majáček musí být pevně připevněn k základu, není možno jej umisťovat jen na desku nebo jiný předmět, majáček nesmí být přemístitelný. Na neprosvětlovaných majáčcích je dopravní značka vytvořena retroreflexní úpravou. Dopravní značka nebo symbol dopravní značky je na hlavě majáčku, která je součástí majáčku (typ 1, tzv. těleso s hlavou). Neprosvětlované dopravní majáčky jsou vyrobeny z materiálů, které po deformaci vytvořené nárazem vozidla zachovají svůj původní tvar, třída IR3 dle ČSN EN 12899-2, tzv. deformovatelné majáčky.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky ČSN EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací – Svislé dopravní značky

| Požadavek / charakteristika dle TP 174 | Ustanovení TP | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková výška | čl. 6.1 | třída OH2 |  |
| Hlava |  |  |  |
| výška | čl. 6.1 | Ø SDZ + max. 70 mm nad + max. 50 mm pod SDZ |  |
| šířka | čl. 6.1 | > Ø SDZ (min. 500 mm) |  |
| hloubka | čl. 6.1 | min. 125 mm |  |
| Těleso |  |  |  |
| šířka | čl. 6.1 | min. 150 mm |  |
| hloubka | čl. 6.1 | min. 150 mm |  |
| plocha průmětu | čl. 6.1 | třída PA3, PA4 |  |
| Optické vlastnosti (vizuální požadavky) |  |  |  |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu majáčku | čl. 6.2.1 | splnění požadavku TP | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu retroreflexní plochy | čl. 6.2.2 | třída CR2 |  |
| retroreflexe retroreflexní plochy | čl. 6.2.2 | třída RA2 |  |
| Fyzikální požadavky |  |  |  |
| odolnost proti deformaci | čl. 6.3.1 | splnění požadavku TP | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti slabému nárazu | čl. 6.3.2.1 |  |  |
| odolnost proti silnému nárazu | čl. 6.3.2.2 |  |  |
| odolnost proti korozi | čl. 6.3.4 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| odolnost proti poškrábání | čl. 6.3.5 | splnění požadavku TP | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti povětrnostním vlivům | čl. 6.3.6 |  |  |