ZPOMALOVACÍ PRÁH Z12 Zpomalovací práh je dopravní zařízení, které slouží ke snížení rychlosti vozidel na místních komunikacích (MK), působí na řidiče nejen opticky a zvukově, ale zejména fyzicky na jízdu vozidla náhlou změnou výškového profilu komunikace (uměle zvýšené místo na vozovce). Zpomalovací prahy se mohou umísťovat na MK tam, kde je nutné zdůraznit nízkou hranici nejvyšší dovolené rychlosti: - u škol nebo v místech s vysokým výskytem dětí, - u zastávek veřejné dopravy, - v zónách 30, - na vjezdech a výjezdech z parkovišť, - na vjezdech do obytných zón, - v centrálních oblastech měst, - v oblasti přechodu pro chodce. Rozdělení zpomalovacích prahů: - krátké prahy, - dlouhé prahy, - polštáře. Dlouhé prahy jsou zpravidla místní stavební úpravou komunikace.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení TP 85 Zpomalovací prahy TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

KRÁTKÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH

| Požadavek / charakteristika dle TP 85 | Ustanovení TP | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  |
| výška prahu | čl. 3.1.3 | 30 – 80 mm |  |
| délka prahu | čl. 3.1.3 | min. 0,50 m |  |
| Denní viditelnost trichromatické souřadnice a činitel jasu | čl. 3.1.1 | třída Y1, B1 | ČSN EN 1436+A1 |
| Noční viditelnost měrný součinitel svítivosti | čl. 3.1.1 | třída R1 | ČSN EN 1436+A1, pokud výrobce deklaruje práh jako retroreflexní |
| Drsnost SRT | čl. 3.1.1 | třída S1 | ČSN EN 1436+A1 |

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO TVARU

| Požadavek / charakteristika dle TP 85 | Ustanovení TP | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  |
| výška | čl. 3.3.3 | 30 – 100 mm |  |
| délka | čl. 3.3.3 | 1,5 – 3 m |  |
| šířka | čl. 3.3.3 | 1,5 – 2 m | v případě užití v jednom pruhu |
| sklon nájezdové rampy | čl. 3.3.3 | 1 : 10 až 1 : 40 |  |
| sklon bočních náběhů | čl. 3.3.3 | max. 1 : 4 |  |
| Denní viditelnost trichromatické souřadnice a činitel jasu | čl. 3.3.1 | třída Y1, B1 | ČSN EN 1436+A1 |
| Drsnost SRT | čl. 3.3.1 | třída S1 | ČSN EN 1436+A1 |
| Noční viditelnost měrný součinitel svítivosti | čl. 3.3.1 | třída R1 | ČSN EN 1436+A1, pokud výrobce deklaruje práh jako retroreflexní |

MALÝ KRUHOVÝ POLŠTÁŘ

| Požadavek / charakteristika dle TP 85 | Ustanovení TP | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  |
| výška | čl. 3.3.3 | 30 – 60 mm |  |
| kruh | čl. 3.3.3 | průměr min. 400 mm |  |
| Denní viditelnost trichromatické souřadnice a činitel jasu | čl. 3.3.1 | třída Y1, B1 | ČSN EN 1436+A1 |
| Drsnost SRT | čl. 3.3.1 | třída S1 | ČSN EN 1436+A1 |
| Noční viditelnost měrný součinitel svítivosti | čl. 3.3.1 | třída R1 | ČSN EN 1436+A1, pokud výrobce deklaruje práh jako retroreflexní |