VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO S 7 Výstražná světla jsou elektrická zařízení vyzařující pravidelně přerušované světlo jedné barvy, která jsou svou barvou a umístěním užívána k varováním a navádění uživatelů pozemní komunikace. Výstražná světla slouží k zvýraznění nebezpečných míst, ke zdůraznění významu dopravní značky nebo dopravního zařízení. Jedná se o blikající žluté světlo. Výstražné světlo typ; Odpovídající třída dle ČSN EN 12352; Osová svítivost (cd); Velikost světelného pole (cm2); Průměr činné plochy světla (mm). 1; L8H;  1 500;  250;  180. použití pro: příčné uzávěry (na směrovacích deskách, zábranách), světelné vodící tabule, pojízdné uzavírkové tabule, světelné šipky,světelné rampy, kužely (předběžné varování), příčné uzávěry (v obci při veřejném osvětlení). 2; L8M;  500;  250;  180. použití pro podélné uzávěry na směrovacích deskách. 3; L2L;  25;  18; -. L6;  10;  2 x 250;  180. L8G;  25;  250;  180. použití pro podélné uzávěry na chodnících a cyklostezkách (na zábranách, plotech, ohradách). 4; L9H;  20000;  700;  300. použití pro: horní výstražná světla pojízdné uzavírkové tabule typu I (dálnice, silnice pro motorová vozidla) a typu II (ostatní PK), horní výstražná světla zařízení předběžné výstrahy. V rámci pracovního místa se užívají: - samostatně, - společně s vybranou dopravní značkou nebo dopravním zařízením (zábrana, vodicí tabule, kužel, směrovací deska apod.). Výstražná světla mohou pracovat osamocená jednotlivě, v soupravě nebo vytvářet světelnou šipku nebo světelný kříž. Zábleskové světlo je zakázáno používat na příčných i podélných uzávěrách

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12352 | Ustanovení normy | Požadované úrovně nebo třídy v ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha světelného pole | čl. 4.1.2 | třída P1 |  |
| Optické požadavky |  |  |  |
| svítivost a velikost světelného pole | čl. 4.1.1 | třídy L2L, L6, L8G, L8M, L8H, L9H |  |
| rovnoměrnost jasu | čl. 4.1.3 | splnění požadavku normy |  |
| retroreflexe | čl. 4.1.5 | třída R0 až R2 |  |
| barva | čl. 4.1.4 | třída C1 žlutá |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |  |
| mechanická pevnost - rázová zkouška typ B | čl. 4.3.1 | třída M1 až M4 | doporučená třída - M4 |
| tepelná odolnost | čl. 4.3.2.2 | třída T1 nebo T2 |  |
| odolnost proti vniknutí vody | čl. 4.3.2.1 | IP X4 |  |
| koroze | čl. 4.3.2.3 | splnění požadavku normy | prohlášení výrobce |
| bezpečné upevnění a uzavření | čl. 4.3.3 | třída S3 |  |
| pasivní bezpečnost | čl. 4.3.4 | splnění požadavku normy | prohlášení výrobce |
| Elektrické požadavky |  |  |  |
| elektrická bezpečnost | čl. 4.2.1.1 | při napájení  50 V |  |
| fotocitlivé spínací prvky | čl. 4.2.1.2 | třída A1 | volitelné prohlášení výrobce |
| indikátor napětí při napájení z baterie | čl. 4.2.1.3 | třída I1 | volitelné prohlášení výrobce |
| min. a max. napětí při napájení ze sítě | čl. 4.2.1.4 | splnění požadavku normy | prohlášení výrobce |
| kmitočet | čl. 4.2.2.1 | třída F3 - žluté světlo | prohlášení výrobce |
| doba svitu | čl. 4.2.2.2 | třída O1 - žluté světlo | prohlášení výrobce |
| Elektromagnetická kompatibilita |  |  |  |
| elektromagnetické vyzařování | čl. 4.2.3 | splnění požadavku normy |  |
| elektromagnetická odolnost proti rušení | čl. 4.2.3 | splnění požadavku normy |  |