Zvýrazňující deska Z 6a, Z 6b Velká zvýrazňující deska Z 6a Sestává z pružné červené nebo oranžové vertikální desky umístěné na vodorovné patce, která se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa. Je vybavena retroreflexními prvky bílé a žluté barvy. Používá se k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa, kde se nepředpokládá intenzita provozu vyšší než cca 10000 vozidel za 24 hodin. Malá zvýrazňující deska Z 6b Je tvořena červenou nebo oranžovou vertikální deskou, upevněnou na dopravním knoflíku. Je doplňkem přechodného dopravního knoflíku a užívá se jen v případě, že dopravní knoflíky vytvářejí podélnou čáru souvislou.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

Velká zvýrazňující deska

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  | tolerance rozměrů ± 2% |
| výška | čl. 4.4.3 | 0,20 m – 0,40 m |  |
| šířka | čl. 4.4.3 | 0,08 m – 0,15 m |  |
| Barva desky | čl. 4.4.3 | červená nebo oranžová |  |
| Retroreflexní žlutý prvek |  |  |  |
| retroreflexe (odrazka nebo retroreflexní fólie ) | čl. 4.4.3 | třída RA2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| kolorita | - | třída CR 2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| plocha | čl. 4.4.3 | min. 10 cm2 |  |
| Retroreflexní bílý prvek |  |  |  |
| retroreflexe | čl. 4.4.3 | třída RA2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| kolorita | - | třída CR 2 | dle ČSN EN 12899-1 |

Malá zvýrazňující deska

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  |  |
| výška | čl. 4.4.4 | cca 0,10 m |  |
| šířka | čl. 4.4.4 | cca 0,10 m |  |
| Barva desky | čl. 4.4.4 | červená nebo oranžová |  |