VodIcí deska Z 5a, Z 5b, Z 5c, Z 5d Vodicí desky se používají k fyzickému i optickému oddělení jízdních pruhů. Vodicí deska je tvořena svislou deskou z pružného plastického materiálu. Na čelní straně je celkem 5 střídavě červených a bílých pruhů, přičemž horní pruh musí být červený. Může být jednostranná nebo oboustranná. Vodicí deska může být umístěna buď jednotlivě na patce, nebo v řadě na vodicím prahu. Vodicí desky jsou levé, pravé a středové.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  | tolerance rozměrů  2% |
| výška | čl. 4.4.5 | 0,40 m – 1,20 m |  |
| šířka | čl. 4.4.5 | 0,15 m – 0,25 m |  |
| sklon pruhů | - | 45° |  |
| velikost činné retroreflexní plochy | čl. 4.4.5 | min. 0,03 m2 |  |
| Počet pruhů | čl. 4.4.5 | 5 | horní pruh musí být červený |
| Provedení pruhů - retroreflexní folie retroreflexe | čl. 4.4.5 | třída min. RA2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| Provedení pruhů - retroreflexní folie kolorita | čl. 4.4.5 | třída CR2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| Barva zadní stěny (jednostranné provedení) | čl. 4.4.5 | červená nebo oranžová |  |
| Stabilita při zatížení větrem | čl. 4.4.5 | 0,42kN/m2 | * |

* Vodicí deska užitá samostatně je zakotvena ve vodorovné patce, která musí být konstruována tak, aby zajišťovala stabilitu vodicí desky při zatížení větrem min. 0,42 kN/m2 a musí si zachovat stabilitu při případném přejetí vozidlem. Šířka patky má být max. 0,30 m a její výška 0,12 m a má nereflexní žlutou barvu.