Pojízdná uzavírková tabule Z 7 Pojízdná uzavírková tabule je uzávěrové zařízení s dopravními značkami a výstražnými světly, zpravidla na přívěsu nebo na vozidle, které označuje zejména překážku provozu na pozemní komunikaci, uzavření jízdního pruhu nebo práci na pozemní komunikaci. Pojízdná uzavírková tabule typ I je určena pro použití na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Její součástí je: - světelná šipka a světelný kříž typ A, - dvě horní výstražná světla L9H, - horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě, - dopravní značka C 4  150 cm s mechanicky otočnou šipkou. Pojízdná uzavírková tabule typ II je určena pro použití na ostatních pozemních komunikacích. Její součástí je: - světelná šipka a světelný kříž typ B nebo značka A 15 „Práce“, - dvě horní výstražná světla L9H, - horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě, - dopravní značka C 4  90 cm s mechanicky otočnou šipkou.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení

Pojízdná uzavírková tabule typ I

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  | tolerance rozměrů  2% |
| výška tabule bez nosiče | čl. 4.2.5 | 3,60 m - 4,00 m |  |
| šířka tabule | čl. 4.2.5 | 2,10 m – 2,50 m |  |
| šířka rámu | čl. 4.2.5 | cca 0,50 m |  |
| šířka červených a bílých pruhů | čl. 4.2.5 | cca 0,25 m |  |
| sklon červených a bílých pruhů | čl. 4.2.5 | 45° |  |
| průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b | čl. 4.2.5 | 1,50 m |  |
| Retroreflexe rámu tabule | čl. 4.2.5 | min. třída RA2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| Kolorita rámu tabule | čl. 4.2.5 | min. třída CR2 |  |
| Retroreflexe značek | čl. 4.2.5 | min. třída RA2 |  |
| Kolorita značek | čl. 4.2.5 | min. třída CR2 |  |
| Odolnost proti zatížení větrem (v provozním stavu) | čl. 4.2.5 | 0,25 kN.m-2 |  |
| Odolnost proti zatížení větrem (ve sklopeném stavu) | čl. 4.2.5 | 0,8 kN.m-2 |  |
| Horní výstražná světla L9H | čl. 4.2.5. | dle RS 12 |  |
| Světelná šipka typ A, světelný kříž typ A | čl. 4.2.5. | dle NS 22 |  |

Pojízdná uzavírková tabule typ II

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  | tolerance rozměrů  2% |
| výška tabule bez nosiče | čl. 4.2.5 | 2,40 - 3,00 m |  |
| šířka tabule | čl. 4.2.5 | 1,60 – 2,00 m |  |
| šířka rámu | čl. 4.2.5 | cca 0,30 m |  |
| šířka červených a bílých pruhů | čl. 4.2.5 | cca 0,20 m |  |
| sklon červených a bílých pruhů | čl. 4.2.5 | 45° |  |
| průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b | čl. 4.2.5 | 0,90 m |  |
| délka hrany dopravní značky A 15 | čl. 4.2.5 | 0,90 m |  |
| Retroreflexe rámu tabule | čl. 4.2.5 | min. třída RA2 | dle ČSN EN 12899-1 |
| Kolorita rámu tabule | čl. 4.2.5 | min. třída CR2 |  |
| Retroreflexe značek | čl. 4.2.5 | min. třída RA2 |  |
| Kolorita značek | čl. 4.2.5 | min. třída CR2 |  |
| Odolnost proti zatížení větrem (v provozním stavu) | čl. 4.2.5 | 0,25 kN.m-2 |  |
| Odolnost proti zatížení větrem (ve sklopeném stavu) | čl. 4.2.5 | 0,8 kN.m-2 |  |
| Světelná šipka typ B, světelný kříž typ B | čl. 4.2.5. | dle NS 22 |  |
| Horní výstražná světla L9H | čl. 4.2.5. | dle RS 12 |  |