VODiCÍ TRVALE SVÍTÍCÍ KNOFLÍK Vodicí trvale svítící knoflíky se používají pro optické vedení vozidla na komunikaci. Označují okraje jízdního pásu v tunelech a obrubníky delších dopravních ostrůvků v prostoru křižovatek apod. Vodící trvale svítící knoflíky se umísťují mimo jízdní pruhy, na jejich vnější okraj. Vodicí trvale svítící knoflíky nejsou určeny k pojíždění koly vozidel. Tvar vodicích trvale svítících knoflíků není stanoven. Barva světla vodících trvale svítících prvků, realizovaná zpravidla LED, je žlutá / oranžová nebo bílá.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky - zásady pro používání – II. vydání TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací, Změna 1

| Charakteristiky | Ustanovení TP 217 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| svítivost a prostorové rozložení svítivosti | čl. 6.3.1 | splnění požadavku TP |  |
| barva | čl. 6.3.2 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti nárazu | čl. 6.3.3 | splnění požadavku TP |  |