Mobilní plastová vodicí stěna Mobilní plastové vodicí stěny jsou vodicí bezpečnostní dopravní zařízení, která se tvarem podobají betonovým svodidlům. Používají se pro dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch a slouží k usměrnění nebo oddělení provozu. Nenahrazují svodidla ani ocelové nebo betonové vodicí stěny. Kladou se na povrch komunikací nebo odstavných a parkovacích ploch, nejsou určeny k trvalému zabudování do stavby. Mobilní plastové vodicí stěny se používají pro: - dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch (např. na parkovištích, u skladů), - dočasné fyzické oddělení automobilové dopravy od pěší nebo cyklistické dopravy nebo od zastávek, - dočasné fyzické oddělení protisměrných příp. stejnosměrných jízdních pruhů automobilové dopravy, - vytváření podélných uzávěr na pracovních místech, - zamezení jízdy do určitého prostoru na parkovacích a odstavných plochách

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru

| Charakteristiky | Ustanovení TP 156 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  |
| výška | čl. 2.2.1 | 300 mm – 1000 mm |  |
| délka dílce | čl. 2.2.1 | 1,0 m – 5,0 m |  |
| poloměr zaoblení hran vyčnívajících částí | čl. 3.2.1 | min. 3,5 mm |  |
| Barva tělesa trichromatické souřadnice činitel jasu - bílá barva - červená barva | čl. 2.2.3 | trichr. souřadnice x,y musí ležet v toleranční oblasti β > 0,27 β > 0,05 |  |
| Stabilita proti převržení | čl. 2.2.2 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti nárazu | čl. 2.2.4 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti pádu | čl. 2.2.5 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost kloubu | čl. 2.2.6 | splnění požadavku TP |  |
| Materiál a provedení | čl. 2.2.7 | při zlomení nesmí vytvářet ostré hrany a rohy, trvanlivost výrobku má být aspoň 5 let |  |