DOPRAVNÍ KNOFLÍKY Z10 (neplatí pro knoflíky s modrým odražečem) Dopravní knoflíky jsou vodicí optická dopravní zařízení vodorovného značení, která odráží dopadající světlo vratným odrazem za účelem výstrahy, optického vedení a informování uživatelů pozemních komunikací. Jsou určeny k instalaci na dálnicích a silnicích. Dopravní knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky. Bílé dopravní knoflíky se používají na doplnění podélné přerušované čáry a vodicí čáry trvalého vodorovného dopravního značení. Zelené dopravní knoflíky lze použít na doplnění podélné přerušované čáry oddělující: - odbočovací nebo připojovací pruh od průběžného pruhu, - průpletový úsek od průběžného pruhu.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. - ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky. - ČSN EN 1463-2 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích. TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 1463-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace typu dopravního knoflíku |  |  |  |
| podle použití | čl. 4 + NA 2.1 | typ P |  |
| podle vratného odražeče: - skleněný - z plastu s vrstvou odolnou proti otěru | čl. 4 + NA 2.1 | typ 1 typ 3 | typ 2 (z plastu) pouze pokud není pojížděn |
| podle konstrukce | čl. 4 | typ A |  |
| Upevnění a odolnost proti provozním podmínkám: - trvanlivost - viditelnost v noci | ČSN EN 1463-2 čl. 6 | třída S 1 třída R 1 |  |
| Konstrukční řešení | čl. 5.1 | splnění požadavku normy | dokumentace k výrobku |
| Rozměry |  |  |  |
| výška | čl. 5.2 NA.2.2 | třída H1 | dálnice a rychlostní silnice |
|  |  | třída H2 | ostatní komunikace |
| maximální vodorovný rozměr | čl. 5.2 NA.2.2 | třída HD1 |  |
| Viditelnost v noci |  |  |  |
| fotometrické požadavky (součinitel svítivosti) | čl. 5.3.1.1 + NA 2.3 | třída PRP1 | v novém stavu |
| kolorimetrické požadavky (odražené světlo) | čl. 5.3.2 + NA 2.5 | třída NCR1 | v novém stavu |