OBRUBNÍKOVÁ ODRAZKA Obrubníková odrazka je všesměrový optický prvek, který odráží světlo vratným odrazem ze všech směrů přibližně stejně. Obrubníková odrazka se používá pro zvýraznění zvýšených obrub dělících a směrovacích dopravních ostrůvků a obrub jízdních pruhů křižovatek, zvláště okružních křižovatek všech typů. Jedná se o retroreflexní prvek, který v noci a za podmínek snížené viditelnosti, při nasvícení reflektory vozidla, odráží dopadající světlo zpět k řidiči a tím obruby opticky zvýrazňuje. Má zpravidla tvar dvou polokoulí o různém poloměru, ale společném středu. Je většinou vyrobena z tvrzeného skla, lze však použít i jiné materiály. Dolní polokoule je pokovena odraznou vrstvou a přechází ve válcovou část sloužící pro upevnění odrazky ve vývrtu v obrubníku.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky - zásady pro používání – II. vydání

| Charakteristiky | Ustanovení TP 217 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry činné plochy | čl. 5.2 | 150 mm2 – 1000 mm2 |  |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| součinitel svítivosti | čl. 5.3.1 | splnění požadavku TP |  |
| barva - vizuální posouzení | čl. 5.3.1 | bílá |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 5.3.2 | splnění požadavku TP |  |