STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY RETROREFLEXNÍ STANDARDNÍ Svislé dopravní značky,standardní retroreflexní jsou značky, jejichž činná plocha je menší než 2,25 m2. Stálé svislé dopravní značky jsou umístěny na sloupcích nebo konstrukcích pevně zabudovaných do terénu. Mohou být provedeny : - v základní velikosti, - ve zvětšené velikosti, - ve zmenšené velikosti (značky tvaru trojúhelníku, značky tvaru kruhu). Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky

Retroreflexní folie

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| chromatičnost ve dne a činitel jasu | čl. 4.1.1.3 NA 2.3 | třída CR2 |  |
| součinitel retroreflexe | čl. 4.1.1.4 NA.2.4, NA 2.6 | třída RA1, RA2, RA3 |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 4.1.2, | splnění požadavku normy |  |
| odolnost proti povětrnostním vlivům (chromatičnost, činitel jasu, retroreflexe) | čl.4.1.1.5, 4.2 NA 2.5 | splnění požadavku normy (pro chromatičnost a činitel jasu CR1) |  |

Sloupky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení |  |  |  |
| zatížení větrem | čl. 5.3.1.3 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace sloupku - ohyb | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB6 |  |
| dočasná deformace sloupku - kroucení | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDT6 | pokud je požadována odolnost proti dyn. zatížení při odklízení sněhu |
| Dynamické zatížení při odklízení sněhu | čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno |  |
| Trvalá deformace sloupku | čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost - nárazová zkouška | čl. 6.3, NA.2.12 | třída 0 splnění požadavku normy |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti korozi | čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |

Štít značky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení |  |  |  |
| zatížení větrem | čl. 5.3.1.3 NA 2.7 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace - ohyb | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB5 |  |
| Dynamické zatížení při odklízení sněhu | čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno | zvolená třída |
| Bodové zatížení SDZ č. A 32a, A 32b, IS 19a až IS 21c, č. IS 22a až IS 22f , IS 24a a IS 24c ostatní SDZ | čl. 5.3.3 NA 2.9 | PL0 min. PL1 | zvolená třída |
| Trvalá deformace | čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| Upevnění | čl. 7.1.14 | splnění požadavku normy |  |
| Dílčí součinitel spolehlivosti | čl. 5.2 | min. PAF1 | zvolená třída |
| Trvanlivost - odolnost proti korozi | čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| Provedení |  |  |  |
| barva zadní strany | čl. 7.1.2 NA 2.13 | matná barva |  |
| otvory | čl. 7.1.5 NA 2.16 | třída P3 |  |
| hrany štítů | čl. 7.1.6 NA 2.17 | třída E2 nebo E3 |  |
| rozměry | čl. 7.1.3 NA 2.14 | splnění požadavku normy |  |
| poloměr zaoblení | čl. 7.1.4 NA.2.15 | splnění požadavku normy |  |