STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PROMĚNNÉ S NESPOJITÝM ZOBRAZENÍM Proměnné dopravní značky (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI), dále jen PDZ, s nespojitým zobrazením značky nebo informace mají činnou plochu vytvořenu z bodů nebo plošek opticky odlišných (barvou, jasem nebo obojím) od návěstní plochy. Tyto značky vytvářejí informace pomocí jednotlivých prvků, které mohou mít jeden nebo dva stavy (nebo více) a mohou tedy tvořit různé informace na činné ploše značky. Proměnné dopravní značky se využívají zejména na frekventovaných pozemních komunikacích tam, kde je třeba pružně regulovat plynulost silničního provozu vzhledem k okamžité situaci. Použití těchto značek zvyšuje plynulost a zajišťuje vyšší bezpečnost silničního provozu. Barevné provedení činné plochy PDZ s nespojitým zobrazením může být základní nebo inverzní. Základní provedení barevných ploch PDZ odpovídá stálým dopravním značkám, tedy vzorům ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. Inverzní provedení je takové, kdy podklad činné plochy PDZ (neboli návěstní plocha) je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé. Příkazové PDZ a červené plochy všech PDZ musí mít stejné barevné provedení jako stálé svislé dopravní značky. Barevné provedení světelných signálů S 8a až S 8e a S 12a s nespojitým zobrazením signální plochy je základní provedení.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12966-1 + A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na PK

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12966-1+A1/ ČSN EN 12899-1 |  | Ustanovení normy |  | Požadavek ČR | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční požadavky |  |  |  |  |  |  |
| zatížení větrem | ČSN EN 12899-1 čl. 5.3.1.3, NA 2.7 |  | třída WL 2 |  |  | zvolená třída |
| dočasná deformace – ohyb (štít) | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1, NA 2.10 |  | třída TDB5 |  |  |  |
| dočasná deformace – ohyb (sloupek) | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1, NA 2.10 |  | třída TDB6 |  |  |  |
| dočasná deformace - kroucení (sloupek) | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1, NA 2.10 |  | třída TDT6 |  |  | pokud je požadována odolnost proti dyn. zatížení při odklízení sněhu |
| dynamické zatížení při odklízení sněhu | ČSN EN 12899-1 čl. 5.3.2, NA 2.8 |  | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno |  |  | zvolená třída |
| bodové zatížení | ČSN EN 12899-1 čl. 5.3.3, NA 2.9 |  | min. PL1 |  |  | zvolená třída |
| trvalá deformace | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.2 |  | splnění požadavku normy |  |  |  |
| odolnost proti nárazu | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.3.4 |  | splnění požadavku normy |  |  |  |
| funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost - nárazová zkouška | ČSN EN 12899-1 čl. 6.3, NA.2.12 |  | třída 0 splnění požadavku normy |  |  |  |
| odolnost proti vibracím | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.3.5 |  | splnění požadavku normy |  |  |  |
| dílčí součinitel spolehlivosti | ČSN EN 12899-1 čl. 5.2 |  | min. PAF1 |  |  | zvolená třída |
| Environmentální požadavky |  |  |  |  |  |  |
| teplota |  | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.2.1, NA 2.5 |  | třída T2 |  |  |
| stupně ochrany krytem |  | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.2.4, NA 2.6 |  | třída P2 tunely IP 65 |  |  |
| odolnost proti znečištění |  | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.2.2 |  | splnění požadavku normy | deklarace výrobce |  |
| odolnost proti korozi |  | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.2.3 |  | splnění požadavku normy |  |  |
| Elektromagnetická kompatibilita |  | ČSN EN 12966-1+A 1 čl. 8.5 |  | splnění požadavku normy |  |  |
| Elektrické požadavky |  | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 8.4 |  | splnění požadavku normy |  |  |

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12966-1+A1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální požadavky |  |  |  |
| barva | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 7.2, NA.2.4 | třída C2 |  |
| jas dálnice, rychlostní silnice tunely ostatní PK | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 7.3, NA.2.4 | třída L3 třída L3(T) třída L1, L2 |  |
| poměr jasů dálnice, rychlostní silnice ostatní PK | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 7.4, NA.2.4 | třída R2 třída R1 |  |
| úhel vyzařování dálnice, rychlostní silnice ostatní PK | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 7.5, NA.2.4 | třída B1 třída B3 |  |
| rovnoměrnost svítivosti | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 7.6 | splnění požadavku normy |  |
| viditelné kmitání | ČSN EN 12966-1+A1 čl. 7.7 | splnění požadavku normy |  |