STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY RETROREFLEXNÍ VELKOPLOŠNÉ Velkoplošné svislé dopravní značky mají rozměry činné plochy větší než 1,5 m x 1,5 m. Velikost činné plochy vyplývá z množství a velikosti na značce užitých informačních údajů (velikost, rozsah a rozvržení textu, velikost a rozvržení šipek). Ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb. se jedná zpravidla o návěsti před křižovatkou a dálkové návěsti. Jsou vyráběny z lamel nebo z panelů, které po montáži tvoří kompletní značku.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky

Retroreflexní folie

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| chromatičnost ve dne a činitel jasu | čl. 4.1.1.3 NA 2.3 | třída CR2 |  |
| součinitel retroreflexe | čl. 4.1.1.4 NA.2.4, NA 2.6 | třída RA1, RA2, RA3 |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 4.1.2, | splnění požadavku normy |  |
| odolnost proti povětrnostním vlivům (chromatičnost, činitel jasu, retroreflexe) | čl.4.1.1.5, 4.2 NA 2.5 | splnění požadavku normy (pro chromatičnost a činitel jasu CR1) |  |

Podpěrná konstrukce

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  | soulad s výkresovou dokumentací |  |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení * |  |  |  |
| zatížení větrem | čl. 5.3.1.3 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace sloupku - ohyb | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB6 |  |
| dočasná deformace sloupku - kroucení | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDT6 | pokud je požadována odolnost proti dyn. zatížení při odklízení sněhu |
| Dynamické zatížení při odklízení sněhu* | čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno |  |
| Trvalá deformace sloupku* | čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost - nárazová zkouška | čl. 6.3, NA.2.12 | třída 0 splnění požadavku normy |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti korozi | čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |

* obvykle doloženo statickým výpočtem

Štít značky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení |  |  |  |
| zatížení větrem* | čl. 5.3.1.3 NA 2.7 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace - ohyb | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB5 |  |
| Dynamické zatížení při odklízení sněhu* | čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno | zvolená třída |
| Trvalá deformace * | čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| Upevnění | čl. 7.1.14 | splnění požadavku normy |  |
| Dílčí součinitel spolehlivosti | čl. 5.2 | min. PAF1 | zvolená třída |
| Trvanlivost - odolnost proti korozi | čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| Provedení |  |  |  |
| barva zadní strany | čl. 7.1.2 NA 2.13 | matná barva |  |
| otvory | čl. 7.1.5 NA 2.16 | třída P3 |  |
| hrany štítů | čl. 7.1.6 NA 2.17 | třída E2 nebo E3 |  |
| rozměry | čl. 7.1.3 NA 2.14 | splnění požadavku normy |  |
| poloměr zaoblení | čl. 7.1.4 NA.2.15 | splnění požadavku normy |  |

* obvykle doloženo statickým výpočtem