PROSVĚTLOVANÉ DOPRAVNÍ MAJÁČKY Prosvětlované dopravní majáčky (TTB) jsou zcela nebo částečně prosvětlovaná zařízení určená k varování řidičů před překážkou. Umisťují se na dopravní ostrůvky, zpravidla na nástupní ostrůvky zastávek veřejné hromadné dopravy a na dělící ostrůvky na přechodech pro pěší a na místech pro přecházení. Majáček musí být pevně připevněn k základu, není možno jej umisťovat jen na desku nebo jiný předmět, majáček nesmí být přemístitelný. Rozdělení podle chování při nárazu vozidla: - tuhé (IR0) - jsou připevněny neoddělitelně přímo k základu a nemají vlastnosti definované pro klasifikační třídu IR2 nebo IR3, jsou navrženy tak, aby i po nárazu vozidlem zůstaly připevněny k základu, třída IR0 dle ČSN EN 12899-2, - oddělitelné (IR1) - jsou navrženy tak, aby se po nárazu vozidlem oddělily, třída IR1 dle ČSN EN 12899-2, - výchylné (IR2) - jsou navrženy tak, aby se po nárazu vozidlem vychýlily a následně vrátily do původní polohy, třída IR2 dle ČSN EN 12899-2, - deformovatelné (IR3) - jsou vyrobeny z materiálů, které po deformaci vytvořené nárazem vozidla zachovají svůj původní tvar, třída IR3 dle ČSN EN 12899-2. ## Rozdělení podle konstrukce a provedení činné plochy: - typ 1 - těleso s hlavou - dopravní značka nebo symbol dopravní značky je na hlavě majáčku, přičemž tato dopravní značka nebo symbol dopravní značky je součástí majáčku, - typ 2 - těleso - dopravní značka není součástí majáčku, dopravní majáček však může nést dopravní značku.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky ČSN EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací – Svislé dopravní značky

Majáček typ 1

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-2 | Ustanovení normy |  | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková výška | čl. 4.1.1 |  | třída OH2 |  |
| Rozměry prosvětlované plochy | čl. 4.2.1 + NA 2.4 | 85 % čelní plochy musí být prosvětleno |  | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Hlava |  |  |  |  |
| výška | čl. 4.1.2 |  | Ø SDZ + max. 70 mm nad + max. 50 mm pod SDZ |  |
| šířka | čl. 4.1.2 |  | > Ø SDZ a min. 500 mm |  |
| hloubka | čl. 4.1.2 |  | min. 125 mm |  |
| Těleso |  |  |  |  |
| šířka | čl. 4.1.3 |  | min. 150 mm |  |
| hloubka | čl. 4.1.3 |  | min. 150 mm |  |
| plocha průmětu | čl. 4.1.3.3 |  | třída PA3, PA4 |  |
| Optické vlastnosti (vizuální požadavky) |  |  |  |  |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu matné plochy | ČSN EN 12899-1, čl. 7.2.2.1.3 |  | třída NR1 |  |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu prosvětlované plochy | ČSN EN 12899-1, čl. 7.3.1.3 |  | tabulka 18, ČSN EN 12899-1 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu retroreflexní plochy | ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.3 |  | třída CR1 |  |
| průměrný jas prosvětlované plochy, hlavy i tělesa | čl. 4.2.3.2 |  | třída L1, L2, L3 |  |
| rovnoměrnost jasu prosvětlované plochy hlavy | čl. 4.2.3.2 |  | třída U2 |  |
| rovnoměrnost jasu prosvětlované plochy tělesa | čl. 4.2.3.2 |  | třída U1 |  |
| kontrast jasu tělesa, hlavy | čl. 4.2.3.2 |  | tabulka 20, ČSN EN 12899-1 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| retroreflexe retroreflexní plochy | čl. 4.2.4 |  | třída RA2 |  |
| Fyzikální požadavky |  |  |  |  |
| statické zatížení (deformace) tuhé (IR0), oddělitelné (IR1) výchylné (IR2) deformovatelné (IR3) | čl. 4.3.1.1 čl. 4.3.1.2 čl. 4.3.1.3 |  | splnění požadavků normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti slabému nárazu | čl. 4.3.2.1 |  |  |  |
| odolnost proti silnému nárazu oddělitelné (IR1) výchylné (IR2) deformovatelné (IR3) | čl. 4.3.2.2.1 čl. 4.3.2.2.2 čl. 4.3.2.2.3 |  |  |  |
| kroucení - tuhé (IR0), oddělitelné (IR1), výchylné (IR2) | čl. 4.3.2.3 |  |  |  |
| odolnost proti poškrábání | čl. 5.6.6 |  |  |  |

Majáček typ 1

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-2 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti korozi | čl. 4.3.3 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| odolnost UV záření (trvanlivost vizuálních vlastností) - kolorimetrické vlastnosti - odolnost proti nárazu | čl. 4.3.4 | splnění požadavků normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti vniknutí prachu a vodě (ochrana krytem) | čl. 4.3.5 | majáček min. IP23, základ min. IP56 | výsledek vyjádřen deklarovanou hodnotou |

Majáček typ 2

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-2 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková výška | čl. 4.1.1 | min. 750 mm |  |
| Šířka | čl. 4.1.3 | min. 150 mm |  |
| Hloubka | čl. 4.1.3 | min. 150 mm |  |
| Plocha průmětu | čl. 4.1.3.3 | min. 97 500 mm2 |  |
| Rozměry prosvětlované plochy | čl. 4.2.1 + NA 2.4 | 85 % čelní plochy musí být prosvětleno | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Optické vlastnosti (vizuální požadavky) |  |  |  |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu matné plochy | ČSN EN 12899-1, čl. 7.2.2.1.3 | třída NR1 |  |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu prosvětlované plochy | ČSN EN 12899-1, čl. 7.3.1.3 | tabulka 18, ČSN EN 12899-1 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu retroreflexní plochy | ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.3 | třída CR1 |  |
| průměrný jas prosvětlované plochy, hlavy i tělesa | čl. 4.2.3.2 | třída L1, L2, L3 |  |
| rovnoměrnost jasu prosvětlované plochy tělesa | čl. 4.2.3.2 | třída U1 |  |
| kontrast jasu tělesa | čl. 4.2.3.2 | tabulka 20, ČSN EN 12899-1 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| retroreflexe retroreflexní plochy | čl. 4.2.4 | třída RA2 |  |
| Fyzikální požadavky |  |  |  |
| statické zatížení (deformace) tuhé (IR0), oddělitelné (IR1) výchylné (IR2) deformovatelné (IR3) | čl. 4.3.1.1 čl. 4.3.1.2 čl. 4.3.1.3 | splnění požadavků normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti slabému nárazu | čl. 4.3.2.1 |  |  |
| odolnost proti silnému nárazu oddělitelné (IR1) výchylné (IR2) deformovatelné (IR3) | čl. 4.3.2.2.1 čl. 4.3.2.2.2 čl. 4.3.2.2.3 |  |  |
| kroucení tuhé (IR0) oddělitelné (IR1) výchylné (IR2) | čl. 4.3.2.3 |  |  |
| odolnost proti poškrábání | čl. 5.6.6 |  |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti korozi | čl. 4.3.3 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| odolnost UV záření (trvanlivost vizuálních vlastností) - kolorimetrické vlastnosti - odolnost proti nárazu | čl. 4.3.4 | splnění požadavků normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti vniknutí prachu a vodě (ochrana krytem) | čl. 4.3.5 | majáček min. IP23, základ min. IP56 | výsledek vyjádřen deklarovanou hodnotou |