Zábrana pro označení uzavírky Z2 Zábrana je vodorovná deska, která slouží k označení uzavírky nebo k vyznačení (ohrazení) pracovního místa. Zábrana je tvořena zpravidla hladkou deskou z plastické hmoty, pozinkovaného plechu nebo z hliníkové slitiny. Na čelní stěně jsou střídavě červené a bílé pruhy, přičemž červené pruhy musí být na začátku a konci zábrany. Zadní strana zábrany je matná a barvy šedé, bílé nebo hliníkové. Za snížené viditelnosti musí být zábrana doplněna výstražnými světly typu 1. Na dálnici a silnici pro motorová vozidla se užití zábrany nepřipouští.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  | tolerance rozměrů 2 % |
| standardní délky | čl. 4.2.3 | 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m |  |
| šířka na pozemních komunikacích s motorovou dopravou | čl. 4.2.3 | 0,2 m; 0,25 m |  |
| šířka na chodnících a cyklostezkách | čl. 4.2.3 | 0,1 m |  |
| šířka středních pruhů | čl. 4.2.3 | 0,25 m |  |
| šířka krajních červených pruhů | čl. 4.2.3 | 0,075 – 0,25 m |  |
| Provedení pruhů - retroreflexní folie |  |  | dle ČSN EN 12899-1 |
| retroreflexe | čl. 4.2.3 | třída min. RA1 |  |
| kolorita | čl. 4.2.3 | třída CR2 |  |
| Odolnost proti zatížení větrem | čl. 4.2.3 | 0,25 kN.m-2 |  |