ZVÝRAZŇUJÍCÍ KNOFLÍKY Zvýrazňující knoflík je složen zpravidla z pouzdra, určeného k osazení do vozovky odolného proti mechanickému poškození přejíždění koly vozidel a ze světelného zdroje. Zvýrazňující knoflík je určen k zabudování do vozovky tak, že nad povrch vozovky smí vyčnívat vrchní část se světelným zdrojem. Zvýrazňující knoflíky lze užít v odůvodněných případech jako prvky pro zvýraznění vodorovného značení přechodu pro chodce. K užití knoflíků se doporučuje přistupovat pouze v případech, kdy nepříznivou situaci bezpečnosti provozu na přechodu neřeší klasické prostředky, tj. kvalitní dopravní značení a kvalitní nasvícení oblasti přechodu pro chodce. Zvýrazňující knoflíky nelze užít jako náhradu nebo nápravu nevhodně umístěného nebo nedostatečně označeného a osvětleného přechodu pro chodce. Tvar knoflíku není stanoven. Barva světla zvýrazňujících knoflíků je bílá. Knoflíky jsou směrovány vždy proti směru přijíždějících vozidel, jejichž řidičům jsou určeny.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky - zásady pro používání – II. vydání

| Charakteristiky | Ustanovení TP 217 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| viditelnost v noci | čl. 7.3.1 | splnění požadavku TP |  |
| viditelnost ve dne | čl. 7.3.2 | splnění požadavku TP |  |
| barva trvale svítícího knoflíku trichromatické souřadnice | čl. 7.3.3 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti nárazu | čl. 7.3.4 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti přejetí kolem vozidla | čl. 7.3.5 | splnění požadavku TP |  |
| Ochrana proti vniknutí cizích předmětů, prachu a vody | čl. 7.3.6 | splnění požadavku TP |  |