STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PROMĚNNÉ SE SPOJITÝM ZOBRAZENÍM Proměnné dopravní značky se spojitým zobrazením (PDZ) se podobají standardním značkám, rozdíl je v tom, že elektromechanickými prostředky mohou PDZ zobrazovat různé dopravní značky nebo informace. Změna značky nebo informace se provádí výměnou ploch nebo jejich částí. Při spojitém zobrazení značky nebo informace je činná plocha zpravidla provedena z retroreflexní folie. Proměnná svislá dopravní značka je určena pro zobrazení více významů, mezi nimiž je možno podle potřeby volit nebo zobrazit nulový stav. Proměnné dopravní značky se využívají zejména na frekventovaných pozemních komunikacích tam, kde je třeba pružně regulovat plynulost silničního provozu vzhledem k okamžité situaci. Použití těchto značek zvyšuje plynulost a zajišťuje vyšší bezpečnost silničního provozu.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12966-1 + A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12966-1+A1 / ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |  |
| hrany štítů dopravní značky | ČSN EN 12899-1 čl. 7.1.6, NA 2.17 | třída E2 nebo E3 |  |
| odolnost proti korozi | ČSN EN 12899-1 čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| rozměry | ČSN EN 12966-1+A1 NA.2.2 | vyhovuje | dle VL 6.1 |
| Vizuální požadavky |  |  |  |
| chromatičnost ve dne a činitel jasu | ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 NA 2.3 | třída CR2 |  |
| součinitel retroreflexe | ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.4 NA.2.4, NA 2.6 | třída RA1, RA2, RA3 |  |
| Konstrukční požadavky |  |  |  |
| zatížení větrem | ČSN EN 12899-1 čl. 5.3.1.3 NA 2.7 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace – ohyb (štít) | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB5 |  |
| dočasná deformace – ohyb (sloupek) | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB6 |  |
| dočasná deformace - kroucení (sloupek) | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDT6 | pokud je požadována odolnost proti dyn. zatížení při odklízení sněhu |
| dynamické zatížení při odklízení sněhu | ČSN EN 12899-1 čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno | zvolená třída |
| bodové zatížení | ČSN EN 12899-1 čl. 5.3.3 NA 2.9 | min. PL1 | zvolená třída |
| trvalá deformace | ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| odolnost proti nárazu | ČSN EN 12966-1 +A1 čl. 8.3.4 | splnění požadavku normy |  |
| funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost - nárazová zkouška | ČSN EN 12899-1 čl. 6.3, NA.2.12 | třída 0 splnění požadavku normy |  |
| odolnost proti vibracím | ČSN EN 12966-1 +A1 čl. 8.3.5 | splnění požadavku normy |  |
| dílčí součinitel spolehlivosti | ČSN EN 12899-1 čl. 5.2 | min. PAF1 | zvolená třída |

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12966-1+A1 / ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Environmentální požadavky |  |  |  |
| teplota | ČSN EN 12966-1 +A1 čl. 8.2.1 NA 2.5 | třída T2 |  |
| stupně ochrany krytem | ČSN EN 12966-1 +A1 čl. 8.2.4 NA 2.6 | třída P2 tunely IP 65 |  |
| odolnost proti znečištění | ČSN EN 12966-1 +A1 čl. 8.2.2 | splnění požadavku normy | deklarace výrobce |
| Elektromagnetická kompatibilita | ČSN EN 12966-1 +A1 čl. 8.5 | splnění požadavku normy |  |