Poller Poller je dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru výsuvného sloupu nebo výklopného segmentu zabudovaného do vozovky, které fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru. Poller se skládá ze skříně, výsuvného sloupu, nebo segmentu a výsuvného mechanismu s ovládáním. Osazuje se do jízdního pruhu nebo chodníku. Skříň je zabudovaná do vozovky tak, aby její horní část a zasunutý sloup nebo segment byly v úrovni povrchu vozovky. Ovládání výsuvného sloupu nebo segmentu může být elektrické, hydraulické případně mechanické.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 142 Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery) ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

| Charakteristiky | Ustanovení TP 142 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  |
| výška | čl. 5.2 | 600 mm – 1100 mm |  |
| šířka | čl. 5.2 | 200 mm – 500 mm |  |
| poloměr zaoblení hran | čl. 5.2 | ≤ 3,5 mm |  |
| Retroreflexní materiál |  |  |  |
| plocha | čl. 5.2 | min. 50 cm2 |  |
| součinitel retroreflexe | čl. 5.2 | třída min. RA1 |  |
| Mechanická pevnost | čl. 5.2 | M ≥ 5000 Nm |  |