NÁVĚSTIDLO SvětelnéHO signalizačníHO zařízení Jedná se o část světelného signalizačního zařízení, kterým se opticky vytváří světelné signály, pomocí nichž se řídí a usměrňuje provoz na pozemních komunikacích. Návěstidlo sestává z jedné nebo více optických jednotek umístěných ve skříni, z upevňovacího zařízení, slunečních clon, případně kontrastního rámu. Jeho úlohou je předávat vizuální informace účastníkům silničního provozu. Návěstidla se používají pro řízení provozu zejména na křižovatkách a přechodech pro chodce. Umísťují se po stranách jízdního pásu nebo na dopravních ostrůvcích, přičemž nesmí žádnou svou částí zasahovat do průjezdného profilu pozemní komunikace. Rozdělení návěstidel: - podle velikosti světelných polí návěstidel: 300 mm, 200 mm, 100 mm, 60 mm, - podle počtu světelných polí: 1, 2, 3, 4 světelná pole, - podle účastníků dopravy: pro vozidla, pro chodce, pro cyklisty, pro tramvaje, - signálu, který znázorňují: s plnými signály, se směrovými signály, signál doplňkové zelené šipky, signál pro opuštění křižovatky, pro řízení provozu v jízdních pruzích.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla ČSN EN 12675 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných signalizačních zařízení – Funkčně bezpečnostní požadavky ČSN EN 50 556 Systémy silniční dopravní signalizace ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel ČSN 365601-1 Světelná signalizační zařízení . Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12368 | Ustanovení | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Všeobecné požadavky |  |  |  |
| průměr světelných polí | čl. 6.2 | 200 mm nebo 300 mm |  |
| Optické požadavky |  |  |  |
| svítivost | čl. 6.3 NA.6.3 | výkonový stupeň 2/1 |  |
| rozložení svítivosti | čl. 6.4 NA.6.4 | typ M nad vozovkou typ W vedle vozovky |  |
| rovnoměrnost jasu | čl. 6.5 | splnění požadavku normy |  |
| maximální fantomický signál | čl. 6.6 NA.6.6 | min. třída 3 |  |
| barva světelných polí | čl. 6.7 | splnění požadavku normy |  |
| symboly | čl. 6.8 | třída S1, S2 jen pro chodce | Prohlášení výrobce |
| kontrastní rám | čl. 6.9 | třída C2, C3 |  |
| Fyzikální požadavky (platí i pro tramvajová návěstidla a návěstidla 100 mm) |  |  |  |
| požadavky na prostředí | čl. 5.1 | třída A nebo B |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 4, tabulka 9 | třída IR1, IR2, IR3 |  |
| odolnost proti horizontálnímu zatížení | čl. 4.4 | splnění požadavku normy | Prohlášení výrobce |
| odolnost proti vibracím | tabulka 10 | splnění požadavku normy |  |
| Elektrické požadavky (platí i pro tramvajová návěstidla a návěstidla 100 mm) |  |  |  |
| krytí | čl. 4.2 | IP54 |  |
| elektrická bezpečnost | čl. 5.2 | splnění požadavku normy |  |

| Požadavek / charakteristika dle ČSN 365601-1 | Ustanovení | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| průměr světelných polí | čl. 6.1.2, 6.2.2 | 60 mm | Tramvajová návěstidla |
| průměr světelných polí | čl. 6.1.2, 6.2.2 | 100 mm | Návěstidla 100 mm |