přenosné SVISLÉ DOPRAVNÍ značky Přenosné dopravní značky jsou stejného provedení jako svislé dopravní značky (SDZ) a jsou osazeny na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojanech a nejsou pevně zabudované do terénu nebo na vozidle, sloupky v podkladní desce nebo stojany mohou být umístěny i na vozovce. Pro podpěrné konstrukce sloupků přenosných SDZ jsou zpravidla používány čtvercové ocelové pozinkované profily nebo profily z hliníkové slitiny obvykle rozměrů 40 x 40 mm a tloušťce stěny do 3 mm. Sloupek je opatřen červenými a bílými pruhy z retroreflexního materiálu. Šířka pruhů je 100 až 200 mm, celková délka úpravy je nejméně 450 mm. Použití výrobku ve stavbě: Přenosné dopravní značky se používají při dopravních opatřeních pro vyznačení přechodné změny dopravního značení. V oblasti pracovních míst se přenosné SDZ umísťují spodní hranou značky ve výšce minimálně 0,60 m nad úrovní vozovky.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích - TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky

| Charakteristiky | Ustanovení TP 143 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvary činné plochy | 6.1.1 | splnění požadavku TP | Tolerance: - základní rozměry ± 2 % - lemy, symboly, výška písma ± 5 % - poloměr zaoblení rohů ± 10 % |
| Provedení činné plochy | 6.1.2 | třída P3 + splnění požadavku TP |  |
| Rozměry štítu značky | 6.2 | Přesah štítu značky od okraje činné plochy: max. 20 mm. Rovnoběžnost: max. 0,5 % délky. Poloměr zaoblení rohů štítů SDZ: min. 20 mm. |  |
| Provedení štítu značky | 6.2 | třída E2 nebo E3 + splnění požadavku TP |  |
| Korozivzdornost - odolnost proti působení solné mlhy | 6.2 | Štít SDZ včetně upevňovacího zařízení: třída SP1 nebo SP2. Tloušťka ochranné vrstvy u pozinkovaného plechu: min 10 μm. |  |
| Optické vlastnosti retroreflexních fólií – chromatičnost a činitel jasu (nový stav) | 4.1.1 | min. třída CR2 |  |
| Optické vlastnosti retroreflexních fólií – součinitel retroreflexe (nový stav) | 4.1.2 | min. třída RA2 - dálnice a místní komunikace I. třídy min. třída RA1 - ostatní pozemní komunikace |  |
| Optické vlastnosti retroreflexních fólií – odolnost proti povětrnostním vlivům - chromatičnost a činitel jasu | 4.1.3 | splnění požadavku TP |  |
| Optické vlastnosti retroreflexních fólií – odolnost proti povětrnostním vlivům – součinitel retroreflexe | 4.1.3 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost retroreflexní folie proti nárazu | 4.2 | splnění požadavku TP (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.2) |  |
| Odolnost štítu značky proti působení větru | 5.1.1 | min. třída WL2 dočasná deformace: max. 100 mm/m. trvalá deformace: max. 20 % dočasné deformace |  |
| Odolnost štítu značky a nosné konstrukce proti působení projíždějícího vozidla zatížení vodorovnou silou 60 N (trojúhelník, kruh) nebo 150 N (obdélník) | 5.1.2 | poměrná dočasná deformace: max. 100 mm.m-1 poměrná trvalá deformace: max. 20 mm.m-1 |  |
| Odolnost štítu značky proti nárazu | 5.1.3 | splnění požadavku TP |  |
| Stabilita sestavy štítu značky a podpěrné konstrukce proti působení větru | 5.1.4 | splnění požadavku TP |  |