ukazatel rychlosti - Radar Ukazatel rychlosti (radar) je zařízení pro měření rychlosti vozidel, které na panelu digitální informační tabule zobrazuje rychlost přijíždějícího vozidla. Je vhodný především pro úseky, kde řidiči opětovně nerespektují maximální povolenou rychlost a ohrožují bezpečnost. Týká se to zejména míst, kde jsou ohroženi chodci a děti. Změřená rychlost vozidla se zobrazuje pomocí LED diod zpravidla v barvě bílé, žluté, oranžové a červené.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

| Charakteristiky | Ustanovení ČSN EN 12966-1+A1 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční řešení |  |  |  |
| výška číslic |  | min. 150 mm |  |
| barva číslic |  | bílá, žlutá, oranžová, červená |  |
| provedení |  | bez viditelného blikání |  |
| Jas číslic | čl. 7.3 | min. třída L1 |  |
| Poměr jasů | čl. 7.4 | min. třída R1 |  |
| Úhel vyzařování | čl. 7.5 | min. třída B2 |  |
| Elektromagnetická kompatibilita | čl. 8.5 | prohlášení o shodě |  |
| Elektrická bezpečnost | čl. 8.4.2 | prohlášení výrobce |  |