STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PROSVĚTLOVANÉ STANDARDNÍ Svislé dopravní značky prosvětlované jsou určeny k trvalé instalaci zejména na průtazích obcí a místních komunikacích. Jsou konstruovány pro umístění: - na sloupy veřejného osvětlení, trakčního vedení a pod., - na sloupcích, výložnících a konzolách s přívodem elektrického rozvodu. Svislé dopravní značky prosvětlované se provádí: - v základní velikosti, - ve zvětšené velikosti, - ve zmenšené velikosti (značky tvaru trojúhelníku, značky tvaru kruhu).

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky

Retroreflexní činná plocha

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| chromatičnost ve dne a činitel jasu | čl. 7.3.1.3, 4.2 NA 2.6 | splnění požadavku normy |  |
| součinitel retroreflexe | čl. 4.2 NA 2.6 | splnění požadavku normy |  |
| průměrný jas | čl. 7.3.1.4 NA 2.24 | min. třída L1 |  |
| kontrast jasu | čl. 7.3.1.5 | splnění požadavku normy |  |
| jednotnost jasu | čl. 7.3.1.6 NA 2.25 | min. třída U2 |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 4.1.2 | splnění požadavku normy |  |
| odolnost proti povětrnostním vlivům (chromatičnost, činitel jasu, retroreflexe) | čl.7.3.1.8 | splnění požadavku normy |  |

Neretroreflexní činná plocha

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| chromatičnost ve dne a činitel jasu | čl. 7.3.1.3 | splnění požadavku normy |  |
| průměrný jas | čl. 7.3.1.4 NA 2.24 | min. třída L1 |  |
| kontrast jasu | čl. 7.3.1.5 | splnění požadavku normy |  |
| jednotnost jasu | čl. 7.3.1.6 NA 2.25 | min. třída U2 |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 4.1.2 | splnění požadavku normy |  |
| odolnost proti povětrnostním vlivům (chromatičnost, činitel jasu) | čl.7.3.1.8 | splnění požadavku normy |  |

Sloupky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení |  |  |  |
| zatížení větrem | čl. 5.3.1.3 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace sloupku - ohyb | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB6 |  |
| dočasná deformace sloupku - kroucení | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDT6 | pokud je požadována odolnost proti dyn. zatížení při odklízení sněhu |
| Dynamické zatížení při odklízení sněhu | čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno |  |
| Trvalá deformace sloupku | čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost - nárazová zkouška | čl. 6.3, NA.2.12 | třída 0 splnění požadavku normy |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti korozi | čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| odolnost proti vniknutí prachu a vodě | čl. 6.1, čl. 6.2 | splnění požadavku normy |  |

Světelný zdroj

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochrana krytem | čl. 7.1.8 NA 2.19 | IP 43 |  |
| Podání barev světelných zdrojů | čl. 7.1.10 NA 2.20 | min. Ra 80 |  |
| Kryty prosvětlovaných značek | čl. 7.1.11 | splnění požadavku normy |  |
| Elektrické vybavení | čl. 7.1.13 | splnění požadavku normy |  |

Štít značky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-1 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení |  |  |  |
| zatížení větrem | čl. 5.3.1.3 NA 2.7 | třída WL 2 | zvolená třída |
| dočasná deformace - ohyb | čl. 5.4.1 NA 2.10 | třída TDB5 |  |
| Dynamické zatížení při odklízení sněhu | čl. 5.3.2 NA 2.8 | DSL0 DSL1 – pokud je požadováno | zvolená třída |
| Bodové zatížení SDZ č. A 32a, A 32b, IS 19a až IS 21c, č. IS 22a až IS 22f , IS 24a a IS 24c ostatní SDZ | čl. 5.3.3 NA 2.9 | PL0 min. PL1 | zvolená třída |
| Trvalá deformace | čl. 5.4.2 | splnění požadavku normy |  |
| Upevnění | čl. 7.1.14 | splnění požadavku normy |  |
| Dílčí součinitel spolehlivosti | čl. 5.2 | min. PAF1 | zvolená třída |
| Trvanlivost - odolnost proti korozi | čl. 7.1.7 NA 2.18 | třída SP1 nebo SP2 |  |
| Provedení |  |  |  |
| barva zadní strany | čl. 7.1.2 NA 2.13 | matná barva |  |
| otvory | čl. 7.1.5 NA 2.16 | třída P3 |  |
| hrany štítů | čl. 7.1.6 NA 2.17 | třída E2 nebo E3 |  |
| rozměry | čl. 7.1.3 NA 2.14 | splnění požadavku normy |  |
| poloměr zaoblení | čl. 7.1.4 NA.2.15 | splnění požadavku normy |  |