Přenosná Návěstidla Světelné signalizační zařízení pro řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu Jedná se o zařízení, kterým se pomocí světelných signálů vytvářených na návěstidlech řídí a usměrňuje provoz. Přenosná souprava se zpravidla skládá ze dvou návěstidel tříbarevné soustavy se stojany, z řadiče a ze zdroje elektrické energie (akumulátorů). Řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu světelnou signalizací se používá zejména při částečných uzavírkách z důvodu oprav a stavební činnosti na komunikacích. Umisťuje se po pravé straně jízdního pruhu, pro který je určeno. Na jízdním pruhu smí být umístěno v případě jeho zúžení, ne však více než 2,0 m od jeho pravého okraje. Spodní okraj návěstní plochy musí být ve výšce min. 1,8 m nad úrovní vozovky. Průměr světelných polí je zpravidla 200 mm. Typy synchronizace návěstidel: - Kabelem - základní druh, je možno ho využít ve všech případech provozu SSZ v rámci pracovního místa. - Rádiovým přenosem – zachovává zpětnou vazbu mezi návěstidly. Nesmí být užíván v místech, kde není zaručen přenos rádiových vln (tunel, členitý terén) - Krystalem – vhodné tam, kde je úzké místo v celé délce přehledné a není delší než 1000 m. Chybí zde totiž zpětná vazba mezi návěstidly, každé návěstidlo pracuje samostatně.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel ČSN 365601-1 Světelná signalizační zařízení . Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu ČSN EN 12675 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných signalizačních zařízení – Funkčně bezpečnostní požadavky ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla ČSN EN 50 556 Systémy silniční dopravní signalizace TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

| Charakteristiky | Ustanovení ČSN EN 12368 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Všeobecné požadavky |  |  |  |
| průměr světelných polí | čl. 6.2 | 200 mm nebo 300 mm zpravidla 200 mm |  |
| Optické požadavky |  |  |  |
| svítivost | čl. 6.3 NA.6.3 | výkonový stupeň min. 1/1 |  |
| rozložení svítivosti | čl. 6.4 NA.6.4 | typ M |  |
| rovnoměrnost jasu | čl. 6.5 | splnění požadavku normy |  |
| maximální fantomický signál | čl. 6.6 NA.6.6 | min. třída 3 |  |
| barva světelných polí | čl. 6.7 | splnění požadavku normy |  |
| kontrastní rám | čl. 6.9 | třída C1, C2, C3 |  |
| Fyzikální požadavky |  |  |  |
| požadavky na prostředí | čl. 5.1 | třída A nebo B |  |
| odolnost proti nárazu | čl. 4, tabulka 9 | třída IR1, IR2, IR3 |  |