vodIcí tabule Z 3 Vodicí tabule usměrňuje provoz ve směru šipek. Trvalá vodicí deska označuje zejména nebezpečný oblouk, přenosná označuje zpravidla změnu směru jízdy vyvolanou změnou organizace provozu. Vodicí tabule je tvořena deskou z pozinkovaného plechu, hliníkové slitiny nebo plastické hmoty. Na čelní straně je obvykle pět červených šipek na bílém podkladu. V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací –Dopravní zařízení

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 |  | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  | tolerance rozměrů  2% |
| délka | čl. 4.4.2 | 1,50 m – 3,00 m |  |  |
| výška | čl. 4.4.2 | 0,50 m |  |  |
| sklon pruhů (šipek) | čl. 4.4.2 | 45° |  |  |
| Odolnost proti zatížení větrem | čl. 4.4.2 | 0,42 kN.m-2 |  |  |
| Provedení pruhů vodicí tabule - retroreflexní folie |  |  |  | dle ČSN EN 12899-1 |
| retroreflexe | čl. 4.4.2 | třída min. RA1 |  |  |
| kolorita | čl. 4.4.2 | třída CR2 |  |  |
| Barva zadní stěny | čl. 4.4.2 | bílá, šedá, hliníková |  |  |