Ukazatel směru Ukazatel směru je dopravní zařízení, které slouží k optickému zvýraznění míst na komunikaci, kde vozidlo mění směr jízdy. Ukazatel směru se umísťuje před překážku, kterou vozidla objíždí jedním nebo oběma směry nebo kde dochází k oddělení protisměrných jízdních pruhů. Mohou se osazovat před dopravní ostrůvky zklidňující dopravu na vjezdu do obce, nebo se jimi mohou vytvářet dopravní stíny při řešení dělených přechodů pro chodce. Dále je lze použít na hrot klínu výjezdové části větve mimoúrovňové křižovatky. Zde signalizují rozdělení proudu vozidel na dva proudy. Ukazatel směru je zpravidla duté válcovité těleso žluté nebo zelené barvy, částečně naplněné vodou, nemrznoucí ekologickou kapalinou nebo pískem, a na jeho čelní ploše je umístěna retroreflexní svislá dopravní značka (zpravidla C4a) nebo symbol směrovací desky (zpravidla středová Z4c).

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

| Charakteristiky | Ustanovení TP 156 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  |  |
| výška | čl. 3.2.1 | 1000 mm – 2000 mm | při použití Z4c obvykle 1600 mm – 2000 mm, při použití C4a obvykle 1000 mm – 1200 mm |
| šířka | čl. 3.2.1 | 800 mm - 2100 mm |  |
| poloměr zaoblení hran vyčnívajících částí | čl. 3.2.1 | min. 3,5 mm |  |
| výška písku v tělese | čl. 3.2.1 | max. 0,3 m |  |
| Stabilita proti převržení | čl. 3.2.2 | splnění požadavku TP |  |
| Barva tělesa trichromatické souřadnice činitel jasu - žlutá barva - zelená barva | čl. 3.2.3 | trichr. souřadnice x,y musí ležet v toleranční oblasti β > 0,20 β > 0,10 |  |
| Čelní plocha |  |  |  |
| retroreflexní materiál | čl. 3.2.4 | min. třída RA2 |  |
| dopravní značka C4a | čl. 3.2.4 | min. základní velikost |  |
| symbol desky Z4c | čl. 3.2.1 čl. 3.2.4 | min 2 červené pruhy v souladu s vyhláškou 30/2001 Sb. |  |
| Odolnost proti nárazu | čl. 3.2.5 | splnění požadavku TP |  |
| Materiál a provedení | čl. 3.2.6 | při zlomení nesmí vytvářet ostré hrany a rohy, trvanlivost výrobku má být aspoň 5 let |  |