ZVÝRAZŇUJÍCÍ KNOFLÍKY SVÍTÍCÍ PŘERUŠOVANÝM ČERVENÝM SVĚTLEM Zvýrazňující knoflík je složen zpravidla z pouzdra, určeného k osazení do vozovky odolného proti mechanickému poškození přejíždění koly vozidel a ze světelného zdroje. Zvýrazňující knoflík je určen k zabudování do vozovky tak, že nad povrch vozovky smí vyčnívat vrchní část se světelným zdrojem. Zvýrazňující knoflíky se užívají pro zvýšení bezpečnosti na úrovňových kříženích pozemní komunikace s dráhou. Zvýrazňující knoflíky svítící přerušovaným červeným světlem se užívají na železničních přejezdech zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením a svítí přerušovaným červeným světlem v době, kdy je dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Tvar knoflíku není stanoven.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky - zásady pro používání – II. vydání

| Charakteristiky | Ustanovení TP 217 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Kmitočet přerušování každého červeného světla | čl. 8.1 | (60 ± 15) cyklů za minutu |  |
| Doba svícení světla | čl. 8.1 | 40 % až 60 % z doby jednoho cyklu |  |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| viditelnost v noci | čl. 8.3.1 | splnění požadavku TP |  |
| viditelnost ve dne | čl. 8.3.2 | splnění požadavku TP |  |
| barva trvale svítícího knoflíku trichromatické souřadnice | čl. 8.3.3 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti nárazu | čl. 8.3.4 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti přejetí kolem vozidla | čl. 8.3.5 | splnění požadavku TP |  |
| Ochrana proti vniknutí cizích předmětů, prachu a vody | čl. 8.3.6 | splnění požadavku TP |  |