VodIcí práh, vodorovná patka Vodicí práh se používá k fyzickému oddělení protisměrných i souběžných jízdních pruhů a k umístění řady vodicích desek. Vodicí práh je vodicí zařízení složené z jednotlivých dílců položeným na vozovce. Vodicí práh musí být vždy na začátku a na konci osazen koncovými díly s nájezdy. Dílce prahu jsou vzájemně propojeny pomocí zámků, každý dílec má zařízení pro upevnění vodicí desky. Vodicí práh má nereflexní žlutou barvu a může být doplněn retroreflexními prvky žluté barvy v odstupech cca 1 m. Vodorovná patka zajišťuje stabilitu jedné vodicí desky a řada patek s vodicí deskou má stejné použití jako vodicí práh. Vodorovná patka je podstavec pro umístění jedné vodicí desky, je tvořena jedním dílcem s náběhy a zařízením pro upevnění vodicí desky.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

Vodicí práh

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  | tolerance rozměrů ± 2% |
| výška | čl. 4.4.6 | 0,08 m – 0,12 m |  |
| šířka | čl. 4.4.6 | max. 0,30 m |  |
| Barva | čl. 4.4.6 | žlutá | vizuální posouzení |
| Retroreflexní žluté prvky |  |  |  |
| retroreflexe | čl. 4.4.6 | RA1 |  |
| kolorita | čl. 4.4.6 | CR 1 |  |

Vodorovná patka

| Charakteristiky | Ustanovení TP 66 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  | tolerance rozměrů ± 2% |
| výška | čl. 4.4.5 | 0,12 m |  |
| šířka | čl. 4.4.5 | max. 0,30 m |  |
| průměr kruhové patky | čl. 4.4.3 | 0,15 – 0,25 m |  |
| délka úhlopříčky obdélníkové patky | čl. 4.4.3 | 0,15 – 0,25 m |  |
| Barva | čl. 4.4.6 | žlutá | vizuální posouzení |