ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPEK Zvýrazňující sloupek má tvar válce a je opatřen alespoň dvěma, zpravidla však třemi pásy retroreflexní folie. Je obvykle vyroben z plastické hmoty. Barva sloupku je bílá, šedá/černá, červená nebo žlutá/oranžová, retroreflexní pruhy mají barvu bílou, žlutou/oranžovou nebo červenou. Nejvhodnější kombinace jsou: - žluté/oranžové nebo bílé pruhy na šedém/černém sloupku, - červené pruhy na bílém sloupku, - bílé pruhy na červeném sloupku, - bílé pruhy na žlutém/oranžovém sloupku. Profil sloupku je zpravidla kruhový. Nahoře je uzavřený. Retroreflexní pruhy jsou umístěny v horní polovině (části) sloupku. Šířka pruhů je přibližně stejná jako šířka mezer. Sloupky se umisťují mimo průjezdní prostor komunikace, na jeho okraji nebo na chodníku. Sloupky se používají zejména pro: - označení připojení cyklistické stezky na silnici, místní nebo účelovou komunikaci, - oddělení plochy pro pěší od jízdního pásu a pod. (např. v zóně 30), - zabránění parkování vozidel na chodníku. V daném úseku komunikace lze používat jen jeden druh sloupků shodného barevného provedení.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky - zásady pro používání – II. vydání TP 218 Navrhování zón 30

| Charakteristiky | Ustanovení TP 217 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  |  |
| výška | čl. 4.2 | 600 mm – 1200 mm |  |
| šířka | čl. 4.2 | 60 mm – 120 mm |  |
| šířka pruhů a mezer | čl. 4.2 | 45 mm – 70 mm |  |
| horní hrana nejvýše umístěného retroreflexního pruhu | čl. 4.2 | 45 mm – 70 mm pod vrcholem sloupku |  |
| počet pruhů | čl. 4.2 | min. 2 |  |
| poloměr zaoblení hran | čl. 4.2 | min. 5 mm |  |
| Vizuální charakteristiky |  |  |  |
| trichromatické souřadnice a činitel jasu (sloupek) | čl. 4.3.1 | splnění požadavku TP |  |
| součinitel retroreflexe (pruhy) | čl. 4.3.2 | třída min. RA2 |  |
| kolorita (pruhy) | čl. 4.3.2 | třída CR1 |  |
| Odolnost při zatížení větrem (sloupek) | čl. 4.3.3 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti nárazu (sloupek) | čl. 4.3.4 | splnění požadavku TP |  |
| Odolnost proti korozi (kovové části sloupku) | čl. 4.3.5 | splnění požadavku TP |  |