SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY Směrový sloupek je bezpečnostní vodicí zařízení, které usnadňuje bezpečné směrové vedení vozidla na komunikaci. Směrové sloupky se osazují v nezpevněné části krajnice nebo ve středním příp. postranním dělícím pásu na hranici volné šířky, případně na svodnici svodidla. Směrové sloupky pro vymezení volné šířky nebo dílčí volné šířky pozemní komunikace jsou barvy bílé s černým pruhem, na kterém jsou umístěny odrazky (Z11a, b). Směrový sloupek barvy bílé umístěný po pravé straně ve směru jízdy má dvě odrazky barvy oranžové nebo jantarové, na opačné straně jednu bílou/bezbarvou odrazku. Směrové sloupky, které upozorňují řidiče na zaústění účelové komunikace na jinou komunikaci, jsou barvy červené s černým pruhem, na kterém jsou umístěny červené odrazky (Z 11c, d). Sloupek kruhového průřezu (Z 11g) lze užít jako náhradu za sloupky Z 11c a Z 11d. Sloupky se umisťují v nezpevněné části silnice, po obou stranách zaústění účelové komunikace. Směrové sloupky, které se používají pro oddělení jízdních pruhů na pozemní komunikaci nebo oddělení cyklistického provozu jsou barvy zelené. Sloupek má tvar válce se dvěma prolisy, ve kterých je bílý retroreflexní materiál.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci – Požadavky a zkušební metody TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. VL 6.3. Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací - Dopravní zařízení

Směrový sloupek

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-3 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti vodorovnému zatížení Statické požadavky-zatížení větrem | čl. 6.4.1.1 | třída WL2 |  |
| Funkční vlastnosti při nárazu vozidla (pasivní bezpečnost) |  |  |  |
| odolnost proti dynamickému nárazu - požadavky na materiál | čl. 6.4.1.2 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti dynamickému nárazu - funkční požadavky | čl. 6.4.1.3 | typ D3, D4 |  |
| odolnost proti dynamickému nárazu – požadavky | čl. 6.4.1.4 | splnění požadavku normy ČSN EN 12767 | pouze u sloupků o hmotnosti větší než 6 kg |
| Vizuální vlastnosti |  |  |  |
| trichromatické souřadnice | čl. 6.3.1 | trichr. souřadnice x,y musí ležet v toleranční oblasti | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| činitel jasu - bílá barva - červená barva - zelená barva - černá barva | čl. 6.3.1 | β ≥ 0,75 β ≥ 0,07 β ≥ 0,10 β ≤ 0,06 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti UV záření (zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům) - odolnost proti dynamickému nárazu - viditelnost ve dne - trichromatické souřadnice a činitel jasu | čl. 6.4.1.6 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti korozi (u kovových částí s povlakem) | čl. 6.4.1.5 | bez stop koroze | výsledek vyjádřen deklarovanou třídou |
| Rozměry sloupků | čl. 4 + NA 2.1 | dle TP 58 a VL 6.3 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |

Odrazky

| Požadavek / charakteristika dle ČSN EN 12899-3 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční vlastnosti při nárazu vozidla (odolnost proti dynamickému nárazu) | čl. 6.4.2.1 | min. třída DH1 |  |
| Trichromatické souřadnice ve dne a činitel jasu | čl. 6.3.2.1 | tabulka 1 nebo 2 ČSN EN 12899-1 + NA 2.3 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Chromatičnost v noci | čl. 6.3.2.2 | tabulka 2 ČSN EN 12899-3 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Součinitel retroreflexe | čl. 6.3.2.3 | typ R1 - třída 3 typ R2 - třída 2 |  |
| Trvanlivost |  |  |  |
| odolnost proti UV záření (zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům) - chromatičnost v noci - součinitel retroreflexe - odolnost proti nárazu | čl. 6.4.2.4 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| odolnost proti korozi (u pokovených výrobků) | čl. 6.4.2.2 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen deklarovanou třídou |
| odolnost proti vodě | čl. 6.4.2.3 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Rozměry odrazek, rozměry a sklon černého pruhu | čl. 4 + NA 2.1 | dle TP 58 a VL 6.3 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |