ODRAZOVÁ ZRCADLA Odrazová zrcadla jsou dopravní bezpečnostní zařízení, která slouží ke zlepšení rozhledových poměrů na nepřehledných místech pozemních komunikací. Odrazová zrcadla se používají na místech, kde zpravidla zástavba nebo jakékoli jiné předměty brání ve výhledu. Zrcadlo neřeší problémy s přehledností dopravní situace. Poskytuje totiž výhled jen na omezený úsek komunikace, ukazuje dopravní situaci ve zmenšeném měřítku a obraz v zrcadle je stranově obrácen vůči skutečnosti. Odrazové zrcadlo se umisťuje zpravidla na protilehlou stranu nepřehledného úseku komunikace přibližně v ose vjezdového pruhu ústící příjezdové komunikace. Pokud to stavební uspořádání dovolí, musí být umístění zvoleno tak, aby řidič vozidla na příjezdové komunikaci mohl v zrcadle přehlédnout úsek na pozorované komunikaci, který odpovídá rozhledové vzdálenosti. Zrcadlo se skládá z vlastní odrazné činné plochy, z nosného štítu, zvýrazňovacího rámu a z montážních prvků. Zrcadlo má zpravidla tvar kruhu nebo obdélníka.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 119 Odrazová zrcadla TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

| Požadavek / charakteristika dle TP 119 | Ustanovení TP | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a tvar |  |  |  |
| rozměry činné plochy | čl. 4.1 | kruhové zrcadlo -  min. 0,50 m obdélníkové zrcadlo – min. 0,50 x 0,40 m | doporučeno |
| šířka zvýrazňovacího rámu | čl. 4.1 | min. 40 mm |  |
| Optické vlastnosti |  |  |  |
| průměrný poloměr křivosti | čl. 4.2 | 1,0 až 5,0 m |  |
| rovnoměrnost křivosti | čl. 4.2 | rozdíl: Rmax – Rprůměr ≤ 20 % průměru Rprůměr – Rmin ≤ 20 % průměru |  |
| optická neklidnost | čl. 4.4 | nesmí být vizuelně patrna |  |
| odrazivost | čl. 4.3 | činitel odrazu: ≥ 50 % |  |
| Fyzikálně mechanické vlastnosti |  |  |  |
| stabilita a mechanická odolnost | čl. 4.5 | trvalá deformace: ≤ 10 mm / bm pootočení: ≤ 1o |  |
| nastavitelnost zrcadla | čl. 4.5 | nastavitelnost ve svislém i vodorovném směru ± 15o |  |