Parkovací závora Parkovací závora je dopravní zařízení, které slouží k oddělení a vyhrazení parkovacích nebo garážovacích ploch. Skládá se z břevna závory a sloupku závory. Břevno závory je pohyblivá část, která dává mechanickou výstrahu a zasahuje do průjezdného prostoru pozemní komunikace. U automatické závory je sloupek nahrazen skříní, ve které je umístěn pohon se sklápěcím mechanizmem břevna a řídící jednotka. Podle pohybu břevna lze parkovací závory rozdělit na: závory s otočným břevnem (pohyb břevna ve vodorovné rovině) a závory s sklopným břevnem (pohyb břevna ve svislé rovině). Podle způsobu ovládání lze parkovací závory rozdělit na ruční a automatické ovládání. V odůvodněných případech může být břevno závory vybaveno výstražným světlem typu S7.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích TP 142 Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery) ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

| Charakteristiky | Ustanovení TP 142 | Požadavky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |  |
| pohledová šířka břevna | čl. 4.2 | min. 80 mm |  |
| výška břevna nad vozovkou | čl. 4.2 | 800 mm – 1200 mm |  |
| šířka červených a bílých pruhů | čl. 4.2 | cca 250 mm |  |
| poloměr zaoblení hran | čl. 4.2 | ≤ 3,5 mm |  |
| Barva pruhů závory - červená, bílá | čl. 4.2 | koncový pruh vždy červený |  |
| Provedení červených pruhů závory - retroreflexní materiál | čl. 4.2 | třída RA1 |  |
| Odolnost břevna proti tlaku větru | čl. 4.2 | třída WL 1 |  |
| Doba sklápění/zvednutí břevna | čl. 4.2 | max. 7s |  |