Požadavky na vodorovné dopravní značení

Pozitivní vliv vodorovného dopravního značení (VDZ) na bezpečnost silničního provozu byl prokázán mnoha vědeckými výzkumy. Funkční VDZ je pro zajištění bezpečné a plynulé dopravy velmi důležité. Značení poskytuje řidičům větší pohodlí a jistotu při jízdě, udává prostorové povědomí o jasné hranici vozovky. Zejména v noci a v podmínkách za vlhka a za deště musí být značení zřetelné, protože účastník silničního provozu má málo jiných možností k orientaci na pozemní komunikaci. Některé typy vodorovného dopravního značení mají navíc akusticko-vibrační efekt, díky kterému je řidič upozorněn na vybočení z jízdního pruhu.

Vodorovné dopravní značení stálé (bílé) i přechodné (žluté) se většinou realizuje jako systém, viz obr. 1, kdy se do tekuté složky hmoty aplikuje v rámci jednoho technologického kroku materiál na dodatečný posyp, což je směs malých skleněných kuliček, tzv. balotiny a často také zdrsňujících přísad, viz obr. 2. Materiál na dodatečný posyp se zásadním způsobem podílí na konečných vlastnostech prováděného značení.

Obr. 1 Detail aplikace VDZ z barvy a materiálu na dodatečný posyp

Obr. 2 Detail přechodného značení z barvy s posypem ze směsi balotiny a zdrsňujících přísad

Základní normou pro VDZ je ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a zkušební metody“, která obsahuje požadavky na VDZ specifikované formou tříd. Česká republika stanovila své požadavky na stálé a přechodné VDZ v národní normě ČSN 73 7010 „Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení“, kde jsou navíc ještě sumarizovány požadavky na hmoty používané ke zhotovení VDZ. Jedná se o totožné vlastnosti, protože hmoty pro VDZ se pro účely certifikace zkouší jako systémy značení (hmota + materiál na dodatečný posyp), výsledkem je tzv. certifikovaný systém. Vzorky hmot se aplikují s materiálem na dodatečný posyp na úseku pozemní komunikace, který musí splňovat určité parametry. Takto zhotovené vzorky se v souladu s normou ČSN EN 1824 „Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích“ testují na zkušebním úseku v reálných podmínkách silničního provozu po dobu minimálně jednoho úplného uzavřeného klimatického cyklu (1 rok), viz obr. 3. Tento způsob testování se v České republice datuje od poloviny 60. let minulého století. Od té doby se způsob zkoušení postupně vyvíjel a zdokonaloval a v současné době je plně v souladu s evropskými normami platnými v dané oblasti. Výsledky tohoto zkoušení hmot pro VDZ jsou využívány nejen pro posouzení shody (certifikaci) těchto stavebních výrobků autorizovanými osobami v ČR (dle §5 NV č.163/2002 Sb., v platném znění), ale také pro dokladování jejich funkční životnosti v rámci víceletého sledování stanovených vlastností, a to zejména pro potřeby státní správy při výběrových řízeních, popř. reklamacích. Tyto informace jsou souhrnně zpracovány formou Katalogu publikovaného na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.pjpk.cz), ve kterém jsou uvedeny výrobky každoročně schválené ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích.

Obr. 3 Vzorky hmot aplikované na zkušebním úseku

Norma ČSN 73 7010 zahrnuje požadavky na noční viditelnost, denní viditelnost, barvu VDZ definovanou trichromatickými souřadnicemi xy, drsnost a index opotřebení.

- Noční viditelnost (retroreflexe) představuje viditelnost značení tak, jak je viděno řidiči motorových vozidel při osvětlení světlomety jejich vozidel, jedná se o nejdůležitější vlastnost dopravního značení, měřený parametr je měrný součinitel svítivosti, zařízení pro měření retroreflektometr, viz obr. 4 (u liniového VDZ se měření provádí mobilním zařízením).

Obr. 4 Měření noční viditelnosti - retroreflexe retroreflektometrem LTL-X na zkušebním úseku a LTL-M umístěným na vozidle pro mobilní měření

Požadavky na retroreflexi jsou uvedeny v tabulce 1, 2 a 3, které zahrnují všechny třídy retroreflexe v podmínkách za sucha, vlhka a deště včetně vyznačení minimálních požadavků pro ČR.

Tabulka 1 Třídy retroreflexe pro vodorovné dopravní značení v podmínkách za sucha včetně vyznačení požadavku pro ČR ČSN EN 1436

Tabulka 2 Třídy retroreflexe pro vodorovné dopravní značení v podmínkách za vlhka včetně vyznačení požadavku pro ČR ČSN EN 1436

Tabulka 3 Třídy retroreflexe pro vodorovné dopravní značení v podmínkách za deště včetně vyznačení požadavku pro ČR ČSN EN 1436

- Denní viditelnost představuje viditelnost značení, jak je viděno při typickém nebo průměrném denním světle nebo při umělém osvětlení pozemní komunikace, měřený parametr je součinitelem jasu při difuzním osvětlení, zařízení pro měření retroreflektometr QD 30, viz obr. 5.

Obr. 5 Měření denní viditelnosti na zkušebním úseku retroreflektometrem QD 30

Požadavky ČR na denní viditelnost jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4 Požadavky ČR na denní viditelnost stálého a přechodného VDZ ČSN 73 7010

- Barva VDZ je definovaná trichromatickými souřadnicemi xy v kolorimetrickém trojúhelníku CIE, měří se spektrofotometrem, viz obr. 6.

Obr. 6 Měření trichromatických souřadnic xy spektrofotometrem na zkušebním úseku

Požadavky ČR na barvu VDZ definovanou trichromatickými souřadnicemi xy jsou uvedeny v tabulce 5 a 6.

Tabulka 5 Požadavky ČR na barvu (trichromatické souřadnice x, y bodů toleranční oblasti pro stálé VDZ) ČSN 73 7010

Tabulka 6 Požadavky ČR na barvu (trichromatické souřadnice x, y bodů toleranční oblasti pro přechodné VDZ) ČSN 73 7010

- Drsnost je vlastnost vodorovného dopravního značení daná jeho texturou, měří se kyvadlem, viz obr. 7 a je vyjádřena hodnotou SRT.

Obr. 7 Měření drsnosti kyvadlem na zkušebním úseku

Požadavky ČR na drsnost jsou uvedeny v tabulce 7.

Tabulka 7 Požadavky ČR na drsnost pro stálé í přechodné VDZ ČSN 73 7010

- Index opotřebení představuje míru zakrytí povrchu pozemní komunikace plochou zbývajícího VDZ, zjišťuje se pomocí mřížky, viz obr. 8. Index opotřebení musí být 1, což představuje minimálně 80% plochy zbývajícího VDZ.

Obr. 8 Stanovení indexu opotřebení pomocí měřicí mřížky na zkušebním úseku

Za účelem posouzení úrovně náročnosti České republiky na retroreflexi uvádíme pro porovnání požadavky vybraných evropských států na přechodné VDZ, viz tabulka 8.

Tabulka 8 Požadavky na retroreflexi přechodného VDZ v Evropě

| Země | Minimální požadavky na retroreflexi přechodného VDZ (třídy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R (za sucha) | RW (za vlhka) | RR (za deště) |
| Belgie | R3 | RW0 (silnice II, III) RW1 (silnice I) | RR0 (silnice II, III) RR1 (silnice I) |
| Česká republika | R3 | RW 1 | RR1 |
| Dánsko | R4 (dálnice) R3 (ostatní silnice) | Pouze pro VDZ typ II* RW2 (dálnice) | - |
| Francie | R4 | RW2 (nepovinné) | RR2 (nepovinné) |
| Německo | R5 (fólie) R4 (<90 dnů) R3 (91-120 dnů) R2 (>121 dnů) | Pouze pro VDZ typ II* RW3 (<90 dnů) RW2 (91-120 dnů) RW1(>121 dnů) | - |
| Nizozemí | R3 | RW2 | - |
| Rakousko žluté VDZ oranžové VDZ | R3 R5 (předem připravený materiál) | RW1 RW2 (VDZ typ II*) | - |
|  | R3 | RW1 RW2 (VDZ typ II*) | - |
| Slovensko | R3 | RW1 | RR1 |
| Slovinsko | R4 (v novém stavu) R1 (VDZ v provozu) | Pouze VDZ typ II* RW3 (v novém stavu) RW1 (VDZ v provozu) | - |
| Velká Británie | R1 | RW3 | - |

Z dat uvedených v tabulce 8 vyplývá, že nejpřísnější požadavky na přechodné vodorovné dopravní značení mají v Německu, kde jsou obecně nejvyšší požadavky na retroreflexi.  Retroreflexe měřená za sucha minimálně ve třídě R4 je definována ve 4 zemích, ve třídě R3 je požadována v 7 státech, ve třídě R1 pouze v 1 státě. Na základě těchto údajů lze konstatovat, že požadavky na přechodné vodorovné dopravní značení v České republice nepřevyšují požadavky jiných evropských zemí, spíše naopak.

Vodorovné dopravní značení se z hlediska jeho viditelnosti v noci a za mokra dělí na VDZ typu I a typu II. Značení typu I (někdy nazývané „hladké“ značení) lze označit za tradiční značení, kdy se při jeho realizaci nanáší na různé hmoty balotina nebo směs balotiny a zdrsňujících přísad o velikosti zrn do cca 0,6 – 0,8 mm. Nevýhodou tohoto značení je skutečnost, že za deště se na povrchu značení vytvoří vodní film, který mimořádně snižuje retroreflexi. Téměř všechny systémy vodorovného dopravního značení typu II spojuje základní myšlenka, že části značení jsou vytvořeny tak, aby zřetelně vyčnívaly z plochého povrchu VDZ a tím i z vrstvy vodního filmu. Zrcadlový odraz na povrchu, kterému u VDZ typu I nelze v podmínkách za vlhka a za deště zabránit, se tím přinejmenším zčásti odstraní a viditelnost značení se podstatně zlepší. Stěžejní význam pro zajištění funkčnosti tohoto značení má také balotina, která je aplikována nejen při realizaci značení jako dodatečný posyp, ale je při výrobě přimíchávána do hmoty, tzv. premixová balotina. Tato balotina má větší zrna než balotina běžně používaná na dodatečný posyp, její zrna bývají větší než 1,0 mm. Většina značení typu II (strukturální, profilovaná, z aglomerátů atd.) se vyznačuje také akusticko-vibračním efektem.

Předpisy stanoví minimální hodnoty pro parametry VDZ, které definují základní vlastnosti (noční a denní viditelnost, drsnost, opotřebení), aniž by vždy byly brány v úvahu skutečné vizuální potřeby řidičů. VDZ je za denního světla viditelné na velké vzdálenosti, pokud je zajištěn dostatečný kontrast mezi dopravním značením a vozovkou. Totéž platí i pro osvětlené komunikace. Při osvětlení reflektory je dohlednost vodorovného dopravního značení většinou kratší, než za denního světla/při osvětlení pozemní komunikace a je ovlivněna retroreflexí značení a také plochou značení. Podmínky za mokra degradují retroreflexi a snižují viditelnost značení, přičemž stupeň degradace je závislý na míře vlhkosti, v některých případech může dojít k úplné ztrátě retroreflexe (vodní film pokrývá povrch značení, resp. balotina je zcela ponořená ve vodě a neplní funkci zpětného odrazu). Pro řidiče je toto velmi nepříjemná a nebezpečná situace. Aby řidič udržel vůz pod plnou kontrolou ve směru jízdy, musí být schopen vidět před vozidlo do určité minimální vzdálenosti nebo po určitou dobu náhledu. Doba náhledu je čas pro přemístění řidiče z daného místa k nejvzdálenějšímu viditelnému značení, bere úvahu jak dohlednost, tak rychlost. Dohlednost dopravního značení se zvyšuje s rostoucí šířkou čáry značení a hodnotou retroreflexe. Výsledky několika experimentů ukazují, že při rychlosti 90 km/hod je bezpečná hranice viditelnosti VDZ cca 45 m. Této dohlednosti odpovídá doba náhledu 1,8 s, což je absolutní minimum pro bezpečnou jízdu. Když má řidič možnost volit rychlost, pak ji upraví podle rozhledových podmínek. Rychlost se zvyšuje s viditelností značení až do vzdálenosti asi 67 m, nad tuto vzdálenost se rychlost nezvyšuje. Rychlost je rovněž ovlivněna směrovým a výškovým vedením trasy. V této souvislosti je nutné zmínit, že se v Evropě již delší dobu „hledá“ definice tzv. „dobrého značení“, tzn. značení, které zůstává viditelné po požadovanou dobu bez ohledu na světelné podmínky (den/noc). Podle zástupců Evropské silniční federace to je značení, které má minimální retroreflexi za sucha 150 mcd.lx-1.m-2 a minimální šířku 150 mm, v případě podmínek za mokra by minimální hodnota retroreflexe neměla klesnout pod 35 mcd.lx-1.m-2.  Dle jejich sdělení toto značení:

- je možné realizovat jak z hlediska technického, tak i ekonomického,

- bere v úvahu rostoucí vizuální potřeby stárnoucí populace a přispívá k udržení soběstačnosti starších řidičů,

- pomáhá ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, protože dává řidičům delší dobu náhledu (cca 3 s),

- je dostatečné pro zajištění funkčnosti systémů autonomních vozidel.

Vzhledem k tomu, že stávající technologie provádění vodorovného dopravního značení jsou schopny realizovat značení vyhovující normovým požadavkům, je na silničních správcích, aby vytvořily politiku dostatečné kvality značení a potřebné údržby.  Toto není přehnaný požadavek, ale nutnost, neboť i nadále zůstává poměrně vysoký počet obětí dopravních nehod. Ze statistických údajů vyplývá, že na evropských silnicích denně umírá asi 80 lidí. Proto je třeba, abychom kvalitním vodorovným dopravním značením přispěli ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pomohli tak nejen zachránit životy, ale také snížit sociálně ekonomickou zátěž, kterou dopravní nehody představují.

Zpracovala: Ing. Irena Musilová Šašinková, CSc., Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.